- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：广河县北滨河路（李家河至火红段）建设工程

建设单位（盖章）：        广河县交通运输局

编制日期：             2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 广河县北滨河路（李家河至火红段）建设工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-622924-04-01-292093 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 马小龙 | 联系方式 |  | 18152071853 |
| 建设地点 | 甘肃 省 临夏回族自治 州 广河县 县 |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点：（东经： 103 度 36 分 00.715 秒，北纬： 35 度 29 分 39.382 秒） 终点：（东经： 103 度 35 分 07.057 秒，北纬： 35 度 29 分 32.545 秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 131城市道路（不含维护；不含支路、 人行天桥、人行地道） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 1.4km |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 广河县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 广发改字﹝2021﹞392号 |  |
| 总投资（万元） | 8206.42 | 环保投资（万元） | 50.8 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.62 | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目特点和涉及的环境敏感区类别，确定专项评价的类别，本项目专项评价设置设置情况见表1-1所示。 表1-1 项目专项评价设置情况一栏表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置专项评价. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 不涉及; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。; 不涉及; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化、育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目属于城市主干路，区域内涉及居住区; 是. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及; 否. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. |
| 规划情况 | 《广河县城总体规划（2012-2030） 中心城区综合交通规划》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《广河县城总体规划（2012-2030） 中心城区综合交通规划》，具体内容如下。 中心城区规划范围：城关镇所辖居委会、双泉村、潘家村、马力庄村、李家河村、火红村、马家村、石那奴村、大杨家村、赵家村：阿力麻土乡所辖贾家村。规划控制面积约为12平方公里，城市建设用地约10平方公里。 康临高速公路、兰郎公路、三蒿公路。本区道路系统分为3个等级，分别为主干路、次干路、支路。管网沿道路布置，覆盖各个片区。整个片区地势平缓，规划坡度要求平缓。 根据调查，本项目属于广河县中心城区综合交通规划中的规划道路，符合当地交通规划要求。 项目与广河县中心城区综合交通规划符合性见附图1所示。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 依据《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2020年1月1日实施)，本项目属于鼓励类第二十二条“城市基础建设”中第4条“城市道路及智能交通体系建设”，因此本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求。 2、项目与“三线一单”符合性分析 ⑴项目与甘肃省“三线一单”符合性分析 根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(甘政发〔2020〕68号，2020年12月31日)，甘肃省共划定环境管控单元842个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 根据甘肃省生态环境管控单元分布图，项目所在区域属于重点管控单元（附图2），管控要求为：推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 本项目建成后针对各项污染物切实采取措施防治后达标排放或合理处置，同时采取环境风险防控措施后，对区域环境影响较小，符合重点管控单元的管控要求。 ⑵项目与临夏回族自治州“三线一单”符合性分析 根据临夏回族自治州人民政府关于印发《临夏回族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（临州府发﹝2021﹞33号）文件。 到2025年，建立较为完善的生态环境分区管控体系，全州生态安全得到基本保障，生态环境得到持续改善，生态环境风险得到控制，生态系统服务功能得到提升，基本形成人与自然和谐发展现代化建设的新格局。 到2035年，建成完善的生态环境分区管控体系，全州区域生态安全得到有效保障，生态环境质量根本好转，生态系统服务功能显著提升，人与自然和谐发展现代化建设的新格局全面形成。 根据方案，全州共划定环境管控单元74个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于甘肃省临夏回族自治州广河县，属于广河县3个重点管控单元之一。该管控单元属于开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。本项目不涉及生态红线；项目建设运行产生废气、噪声经治理后能够做到达标排放，固废可做到无害化处理，采取本环评提出的相关防治措施后，运营期污染物的排放不会对区域环境质量底线造成冲击，符合环境质量底线的要求；施工用水从附近村庄拉运，施工期对水资源的利用率较高，不会突破区域的水资源利用上限，项目占地规模有限，不会突破区域土地资源利用上限，因此符合土地资源利用上线的要求；项目位于广河县，根据《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（甘发改规划[2017]752号），项目不属于该清单限制类和禁止类，因此项目建设符合环境准入负面清单要求。 综上，本项目的建设符合《临夏回族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的要求。 3、项目用地符合性分析 本项目占地为划拨用地，根据广河县自然资源局《关于划拨城关镇火红村国有建设用地使用权通知》（广自然资发〔2022〕20号）文件，将城关镇火红村6.9213公顷（69213m2）划拨为广河县北滨河路（李家河至火红段）和规划十六路建设工程，本项目不包含规划十六路建设工程，占地仅为广河县北滨河路（李家河至火红段）占地42000m2，用地性质为交通运输用地。另外本项目已取得广河县自然资源局颁发的建设用地规划许可证（地字第 622924202200003号）。因此项目建设符合用地要求。 |  |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 拟建项目位于甘肃省临夏回族自治州广河县，本项目路线起点位于潘李路广通河大桥北岸桥头，接潘李路预留平交口，终点选择在火红沟小桥桥头，顺接北滨河路。路线大体沿现有河堤由东向西布设。 项目起点坐标为东经：103°36′00.715″，北纬：35°29′39.382″，终点坐标为东经：103°35′07.057″，北纬：35°29′32.545″。项目地理位置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目概况 项目名称：广河县北滨河路（李家河至火红段）建设工程 建设单位：广河县交通运输局 建设性质：新建 项目投资：项目总投资为8206.42万元。 2、建设内容及工程量 拟建北滨河路（李家河至火红段）道路全长1400m，新建涵洞36m/1道；沥青路面31300m2；雨水管3350m；给水管1832m；污水管1700m；新增用地108.3亩。 项目具体内容见表2-1所示，项目工程量见表2-2所示。 表2-1 项目建设内容表 工程组成; 工程内容. 主体工程; 道路工程; 路线起点位于潘李路广通河大桥北岸桥头，平交接潘李路预留平交口，终点选择在火红沟小桥桥头，顺接北滨河路。路线总体由东向西布设；路线全长1.4km，道路技术等级采用城市主干路，设计速度采用40Km/h，路基宽度30m。采用两幅路断面形式。横断面布置为3.0m（人行道）+3.75m（非机动车道）+2×3.5m（机动车道）+0.25m（路缘带）+2.0m（中央分隔带）+0.25m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+3.75m（非机动车道）+3.0m（人行道）=30m，机动车道为双向四车道布置，每个机动车道宽度为3.5m。. 涵洞工程; 本工程范围内：新建涵洞36m/1道。. 道路排水工程; 道路排水采用管道排水，雨污分流制，雨水管材采用钢筋混凝土管，污水管选用高密度聚乙烯（HDPE）排水管。. 道路给水工程; 道路给水生活用水水压要求不小于28m，消防水压不小于10m水柱，管材采用PE管。. 道路照明工程; 本次主线设计采用13m单杆双挑路灯，光源采用LED100Wx2(车行道)+60W（人行道）灯,双侧对称分布，间距35m，半截光型灯具。. 辅助工程; 施工场地; 施工场地布置包括临时库房、工房及材料堆场，项目共设置1处施工场地，位于道路终点处南侧一处未利用地，施工场地占地面积为200m2。. 施工道路; 项目施工道路在拟建道路路基上设置，随着施工结束，建设成本项目道路路面。. 公用工程; 供水; 项目施工区域沿线分布有供水管网，施工用水取自现有供水管网。. 供电; 施工区域有现成的供电线路，可为项目施工供电；. 排水; 项目施工人员雇佣沿线务工人员，食宿自行解决；厕所依托附近已有公共厕所。. 环保工程; 施工期; 废气; 施工车辆加盖篷布、施工区域周围设置临时遮挡板、破土开挖区域洒水抑尘。. 废水; 车辆冲洗废水和清管试压废水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地洒水、抑尘，经路面吸收和自然蒸发无排放。. 噪声; 施工期间内，应对敏感路段避开午休和夜间施工，避免多种高噪声设备同时施工。运输的车辆做到减速慢行，严禁鸣笛等措施。. 固废; 生活垃圾集中收集后运往环卫部门指定地点处理；建筑垃圾运至当地住建部门规定的处置场所处置。. 生态; 按道路绿化设计的要求，完成拟建道路两侧设计的植树种草工作；及时恢复被临时工程占地所破坏的植被和生态环境，防止地表裸露；加强绿化工程的养护。. 运营期; 废气; 本项目建成后道路周边开阔，车辆行驶产生的尾气和扬尘扩散条件良好，运营期加强对道路的养护，使道路平整、清洁，可以减轻道路扬尘污染。. 废水; 项目运营期不产生废水，也不涉及向河道取水。运营期对水环境的影响主要是雨水路面径流。雨水路面径流是具有单一地表使用功能的地表径流，且不属于污水，可直接排放。实际排水过程中，本项目道路雨水通过道路排水管网接入北滨河路雨水收集管网。. 噪声; 项目运营期各敏感点在近期、中期、远期昼间、夜间噪声全部满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准（昼间60dB (A)、夜间50dB(A)）。. 固废; 运营期固体废物主要来自车辆、行人产生的生活垃圾，产生量较小，道路运营后统一交由当地环卫部门清理，符合环境管理要求。. 表2-2 项目工程量一览表 序号; 项目名称; 单位; 数量. 一; 道路工程及附属工程. 1; 路线总长; m; 1400. 2; 土方（计价方）; m3; 106681. 3; 石方（计价方）; m3; /. 4; 换填砂砾土; m3; 82930. 5; 沥青路面; m2; 31300. 6; 人行道路面; m2; 10341. 7; 路基防护工程; m3; 480. 8; 路基排水工程（排水沟）; m3; 150. 二; 给排水工程. 雨水工程. 1; Ⅱ级钢筋混凝土管dn900; m; 1500. 2; Ⅱ级钢筋混凝土管 dn700; m; 100. 3; Ⅱ级钢筋混凝土管 dn200; m; 1750. 4; 雨水检查井; 座; 25. 污水工程. 1; PE 管dn300; m; 1400. 2; PE 管dn300; m; 300. 3; 检查井; 座; 40. 给水工程. 1; PE 管 dn200; m; 1540. 2; PE 管 dn100; m; 175. 3; PE 管 dn200; m; 117. 4; 阀门井; 座; 20. 三; 桥涵工程. 1; 钢筋混凝土盖板涵; m/道; 36/1. 四; 照明工程. 1; 路灯; 套; 85. 五; 绿化工程. 1; 行道树; 棵; 467. 六; 附属工程. 1; 电力、电讯杆; 根; 62. 3、主要经济技术指标 全线平、纵面主要技术指标采用情况见表2-3。 表2-3 项目主要技术指标 序号; 项目; 单位; 技术标准; 采用值. 1; 道路等级; /; 城市主干路; 城市主干路. 2; 计算行车速度; km/h; 40; 40. 3; 荷载标准; /; 城市-A 级; 城市-A 级. 4; 不设缓和曲线的圆曲线最小半径; m; 500; 600. 5; 不设超高圆曲线最小半径; m; 300; 600. 6; 平曲线最小长度; 推荐值; m; 110; 126.26. 极限值; m; 70. 7; 圆曲线最小长度; m; 35; 126.26. 8; 缓和曲线最小长度; m; 35. 9; 最大纵坡; 一般值; %; 6; 1.5. 极限值; %; 7. 10; 最小坡长; m; 110; 455. 11; 凸型竖曲线; 一般最小半径; m; 600; 90000. 极限最小半径; m; 400. 12; 凹型竖曲线; 一般最小半径; m; 700; 4412.78. 极限最小半径; m; 450. 13; 竖曲线最小长度; 推荐值; m; 90; 90. 极限值; m; 35. 4、主要构筑物设计指标 ⑴横断面布置方式 根据现状条件及道路功能需求，本次研究路基横断面形式如下： 图1 30m标准横断面图 该方案路基宽度为 30m，采用两幅路断面形式。横断面布置为 3.0m（人行道）+3.75m（非机动车道）+2×3.5m（机动车道）+0.25m（路缘带）+2.0m（中央分隔带）+0.25m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+3.75m（非机动车道）+3.0m（人行道）=30m， 机动车道为双向四车道布置，每个机动车道宽度为 3.5m。 ⑵路面设计 ①主干路车行道路面结构 上面层：4cm 细粒式沥青混凝土 AC-13 下面层：6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20 基层：20cm 5%水泥稳定碎石 底基层：20cm 4%水泥稳定碎石 结构层总厚度为 50cm。 ②人行道铺砌结构 在材质上的选用预制混凝土砖，其生产工艺和施工工艺既环保又经济，是理想的城市建设的人行道铺装材料。其施工时较低的噪声污染为城市提供了良好的工作和生活环境。人行道路面结构如下： 6cm 预制混凝土砖 3cm M10 水泥砂浆 10cm C20 混凝土 15cm 5%水泥稳定碎石 结构层总厚度为 34cm。 ⑶涵洞工程 本工程范围内：新建涵洞 36m/1 道。 ⑷道路排水工程方案 道路排水采用管道排水，雨污分流制，雨水管材采用钢筋混凝土管，污水管选用高密度聚乙烯（HDPE）排水管。 ⑸道路给水工程方案 道路给水生活用水水压要求不小于28m，消防水压不小于10m水柱，管材采用PE管。 ⑹道路照明工程方案 本次主线设计采用13m单杆双挑路灯，光源采用LED 100Wx2(车行道)+60W（人行道）灯,双侧对称分布，间距 35m，半截光型灯具。 5、车流量预测 ⑴高峰车流量 本次环评车流量预测采用《广河县北滨河路（李家河至火红段）建设工程可行性研究报告》中对未来各特征年交通量预测结果，具体见表2-4。 表2-4 项目运行后交通量预测表（昼间高峰小时交通量pcu/h） 预测年份; 2023（近期）; 2032（中期）; 2042（远期）. 交通量; 275; 414; 523. ⑵日均车流量 日均车流量计算公式： Q = Qg/Ag 式中：Q—各预测年的24小时交通流量； Qg—高峰小时交通量； Ag—高峰小时系数，根据项目可研资料取值0.15； 根据计算，项目运行后交通量见表2-5所示。 表2-5 项目运行后交通量预测表（pcu/d） 预测年份; 2023（近期）; 2032（中期）; 2042（远期）. 交通量; 1833; 2760; 3486. ⑶车流量参数 ①预测车速 本项目设计车速为40km/h，由于车速小于48km/h，因此本次评价中小型车、中型车和大型车按照下表折算实际车速。 表2-6 各型车实际车速折算系数一览表 车型; 折算系数; 折算后实际车速（km/h）. 小型车; 0.95; 38. 中型车; 0.85; 34. 大型车; 0.85; 34. ②车流量昼夜间比 昼间交通量(6:00~22:00)按日平均交通量90%计，夜间交通量（22:00~06:00）按日平均交通量10%计。 ③车型比 本项目为城市主干路公路，根据项目可研对交通量预测可知，本地区总体经济水平较高，行驶车辆中以小型车为主，大型车和中型车较少，分别占总交通量的76.1%、11%、12.9%。 ④各种车辆当量数 标准车当量数CPU：1辆小型车=1PCU，1辆中型车=1.5 PCU，1辆大型车=2.5PCU。 ⑷道路交通量预测 根据道路可行性研究报告内容，拟整治道路的近、中、远期交通量预测，见表2-7。 表2-7 拟建道路交通量预测结果 时段; 昼间; 夜间. 车型; 流量（辆/h）; 车型; 流量（辆/h）. 2023年; 小型车; 63; 小型车; 14. 中型车; 9; 中型车; 2. 大型车; 11; 大型车; 2. 合计; 83; 合计; 18. 2032年; 小型车; 95; 小型车; 21. 中型车; 14; 中型车; 3. 大型车; 16; 大型车; 4. 合计; 124; 合计; 28. 2042年; 小型车; 120; 小型车; 27. 中型车; 17; 中型车; 4. 大型车; 20; 大型车; 5. 合计; 157; 合计; 35. 6、工程占地 项目拟新建路线总体长度1.4km。用地为划拨用地，用地性质为交通运输用地。工程占地主要包括永久占地和临时占地，项目永久占地为42000m2，项目不设取土场、拌合站、预制场，临时占地为200m2，总扰动面积为42200m2，具体见表2-8。 表2-8 项目占地情况一览表 单位：m2 序号; 项目; 临时占地; 永久占地; 合计; 备注. 1; 道路占地; 0; 42000; 42000; 占地为交通运输用地. 2; 施工场地; 200; 0; 200; 占地为拟建道路北侧未利用空地. 合计; 200; 42000; 42200. 7、建设周期与施工组织 ⑴实施计划 根据推荐的工程方案和拟定的建设规模、技术标准以具体的场地建设条件，拟定本 工程概略的工期： 2021年8月完成工程可行性研究； 2021年9月完成各个单项工程的两阶段初步设计； 2021年12月完成各个单项工程的两阶段施工图设计； 2022年3月完成各个单项的监理、施工招标和征地拆迁，三通一平等施工准备； 2022年5月开工建设，2022年11月底各个分项工程全部竣工通车，全部工期 6个月。 具体各个分项工程的实施时间和节点需要进一步与建设协商确定。 ⑵施工组织 ①工程组成 本工程主要有道路工程、交通安全及管理设施工程组成，工程施工期间劳动力利用当地务工人员，不提供食宿。 ②辅助工程 施工便道：项目区交通便利，外部交通以公路运输为主，潘李路、襄北滨河路可以直接通往施工场地；施工期可利用道路占地区域内设置临时便道运输所需建筑材料，后期随施工结束建设成拟建道路。 施工场地：项目共设置1处施工场地，位于道路终点处南侧一处未利用地，施工场地占地面积为200m2。主要用于各种建筑材料堆放和简单加工。 ③主要建材 工程区附近有现成砂石料厂，距离项目区较近，运输方便，材料质量符合建材标准要求。沥青混凝土、商砼、钢材等均有相应生产厂家供给，本工程与现有干线公路相连接，料场至工程地点运输方便。 ④能源供应 本工程临时用电就近架接10KV输电线路。 ⑤其他建筑 工程施工期主要建材均在当地采购，混凝土采用当地搅拌站生产的商品混凝土，混凝土预制件均采用当地预制厂生产的成品预制件，项目不设取土场、拌合站、预制场。 8、施工主要机械设备 项目施工期所需的设备主要包括挖掘机、推土机、装载机、翻斗车、手推车、载重汽车等机械设备，施工主要机械设备见表2-9。 表2-9 施工主要机械设备一览表 序号; 项目; 规格及型号; 单位; 数量. 1; 载重汽车; 10T; 辆; 2. 2; 自卸汽车; 8~10T; 辆; 2. 3; 挖掘机; ——; 台; 1. 4; 装载机; 74kw; 台; 1. 5; 推土机; 1t; 台; 1. 6; 蛙式打夯机; HW60; 台; 2. 7; 手风钻; ——; 台; 2. 8; 压路机; STR30; 台; 1. 9; 振动机; ——; 台; 1. 10; 摊铺机; 履带式; 台; 1. 9、原材料用量 本项目主要原材料用量见表2-10。 表2-10 主要原材料用量 名称; 单位; 数量; 备注. 沥青砼; t; 565.623; 外购. 商品混凝土; t; 5837; 外购. 砂石料; m3; 2195.2; 外购. 钢筋; t; 83.368; 外购. |
| 总平面及现场布置 | 本项目路线全长1.4km，路线走向与道路沿线红线范围详见附图4。 |
| 施工方案 | 一、工艺流程简述（图示）： G、N、S 路基工程 开挖、回填、夯实、浇筑 竣工验收 清理现场 清管试压 路面保养 附属工程 人行道彩砖铺设、树木种植、照明灯安装 路面工程 沥青混凝土摊铺、振动压实 作业线路、场地清理 图例： 废水： W 废气： G 噪声： N 固废： S G、N、S N、S、G G、N W 管沟开挖、基础压实、3:7灰土、 填砂 G、N、S 下管入沟、热熔接管、覆土夯实 回填 G、N、S 投产运行 G、N、W、S 图4 施工期工艺流程及产污环节图 1、项目工艺流程简述 ⑴道路工程：进行路基开挖、路基回填夯实、路基浇筑等基础工程，然后进行沥青混凝土摊铺、振动、压实等路面工程；随后建设道路附属工程，包括人行道彩砖铺设、树木种植、照明灯安装等工程，最后进行路面保养。 ⑵管网工程：先进行管沟开挖、基础压实、底部填300mm的3:7灰土、填砂等基础工程，然后按管道施工规范将管道下到管沟内并进行热熔接管，之后覆土回填夯实，最后进行清管试压。 ⑶道路工程和给排水管网工程完成后，进行现场清理，恢复临时占地地貌。 ⑷工程投入试运行。 ⑸竣工验收合格后投入运营。 2、土石方平衡 根据现场调查及项目可研以及总体设计核算，可估算出土石方开挖量为106681m3，填方为108260.5m3，给、排、雨水管网、涵洞、检查井和绿化工程等产生的多余土方用于人行道基础夯填。拟建项目可做到挖填平衡，无弃方。具体土石方平衡见表2-10和图5。 表2-10 项目土石方平衡一览表 项目; 挖方(m3); 借方(m3); 填方（m3）; 综合利用方（m3）; 弃方（m3）; 备注. 路基工程; 62901.5; 0; 62901.5; 0; 0. 人行道; 35523.2; 2967.2; 38490.4; 0; 0; 借用方来自于给、排、雨水管网、涵洞、检查井和绿化工程等施工产生的综合利用方. 绿化工程; 1832.6; 1579.5; 3412.1; 0; 0; 借方中为外购种植土；综合利用方用于人行道地基压实. 排水管网工程; 2206.5; 0; 2040.3; 166.2; 0; 综合利用方用于人行道地基压实. 雨水管网工程; 1260; 0; 1161.1; 98.9; 0. 给水管网工程; 1648.8; 0; 1634.4; 14.4; 0. 涵洞工程; 64.8; 0; 23.0; 41.8; 0. 检查井等; 1243.6; 0; 430.3; 813.3; 0. 合计; 106681; 4546.7; 110093.1; 1134.6; 0. 图5 项目土石方流向图 单位（m3） |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于甘肃省临夏回族自治州广河县，本次评价项目区域环境空气达标判定依据选择临夏州2个国控站点数据进行区域达标判断。依据中国环 境影响评价网中环境空气质量数据达标区判定，判定结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量达标区判定表 序号; 市; 年份; 国控点数量; 判定结果; 判定详情. 1; 临夏州; 2020; 2; 达标区; 临夏州2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为13ug/m3、21ug/m3、59ug/m3、29ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为126ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。. 从表2-1可以看出，临夏州区域无超标因子，环境空气质量较好，满足《环 境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，建设项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量状况，本次环评委托甘肃华鼎环保科技有限公司于2022年2月17日~2022年2月18日对项目区声环境质量进行了监测。 ⑴检测点位布设、检测项目及频次 ①声环境敏感点噪声检测 检测点位：依据委托检测方案，共布设3个敏感点噪声检测点，具体点位信息见表3-2。 表3-2 敏感点噪声检测点位地理位置信息表 点位编号; 点位名称; 地理位置信息. 2#; 火红村; E103°35′12.43″; N35°29′29.92″. 4#; 城关镇; E103°35′09.73″; N35°29′25.39″. 7#; 潘家村; E103°36′51.54″; N35°29′33.79″. 检测项目：等效连续A声级； 检测频次：昼间（06:00-22:00）、夜间（22:00-6:00）各检测1次，连续检测2天，测量等效声级LAeq。 ②垂直断面噪声检测 检测点位：依据委托检测方案，布设4个垂直断面噪声检测点，具体点位信息见表3-3。 表3-3 垂直断面噪声检测点位信息表 测点编号; 点位名称; 点位位置; 地理位置信息. 1#; 火红小学; 临街教学楼1层; E103°35′08.02″; N35°29′28.77″. 临街教学楼3层. 3#; 武装警察支队临夏支队执勤一大队; 1层; E103°35′12.45″; N35°29′31.91″. 3层. 5#; 广河县消防救援大厦; 广河县消防救援大厦1层; E103°35′36.25″; N35°29′27.08″. 广河县消防救援大厦3层. 广河县消防救援大厦5层. 6#; 广盛北岸公馆（在建）; 广盛北岸公馆（在建）1层; E103°35′49.64″; N35°29′35.08″. 广盛北岸公馆（在建）3层. 广盛北岸公馆（在建）5层. 检测项目：等效连续A声级； 检测频次：昼间（06:00-22:00）、夜间（22:00-6:00）各检测1次，连续检测2天，测量等效声级LAeq。 ⑵检测结果 声环境敏感点噪声检测结果见表3-4。 垂直断面噪声检测结果见表3-5。 表3-4 声环境敏感点噪声检测结果表 测点编号; 测点名称及位置; 结果单位; 检测日期/检测结果. 2022年2月17日; 2022年2月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2#; 火红村; dB(A); 54; 45; 56; 46. 4#; 城关镇; dB(A); 58; 47; 56; 43. 7#; 潘家村; dB(A); 50; 41; 51; 39. 表3-5 垂直断面噪声检测结果表 测点编号; 测点名称及位置; 结果 单位; 检测日期/检测结果. 2022年2月17日; 2022年2月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 火红小学; 临街教学楼1层; dB(A); 54; 48; 54; 46. 临街教学楼3层; dB(A); 53; 48; 54; 44. 3#; 武装警察支队临夏支队执勤一大队; 1层; dB(A); 51; 42; 52; 40. 3层; dB(A); 51; 42; 51; 41. 5#; 广河县消防救援大厦; 广河县消防救援大厦1层; dB(A); 54; 44; 54; 43. 广河县消防救援大厦3层; dB(A); 54; 43; 52; 42. 广河县消防救援大厦5层; dB(A); 52; 42; 51; 41. 6#; 广盛北岸公馆（在建）; 广盛北岸公馆（在建）1层; dB(A); 52; 44; 54; 40. 广盛北岸公馆（在建）3层; dB(A); 51; 44; 53; 41. 广盛北岸公馆（在建）5层; dB(A); 49; 43; 52; 40. 根据监测结果可知，潘家村和广河县消防救援大厦声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类区标准要求。除此之外，其余监测点处，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类区标准要求。 3、生态环境现状调查 ⑴主体功能区规划 根据甘肃省主体功能区规划，全省分为重点开发、限制开发、禁止开发三类区域。本项目位于甘肃省临夏回族自治州广河县，属于限制开发区域。 限制开发区域，是指资源承载能力较弱、大规模集聚经济和人口条件不够好，关系农产品供给安全和较大范围生态安全的区域。要坚持保护优先、适度开发、点状发展，因地制宜发展资源环境可承载的特色产业，加强生态修复和环境保护，引导超载人口有序转移，逐步成为全国或区域性的重要生态功能区。 本项目为广河县道路基础建设，项目的建设有利于完善区域基础设施。 ⑵生态功能区划 根据《甘肃省生态功能区划图》，本项目所处的生态功能区为“黄土高原农业生态区”中的20“马衔山-兴陵山水源涵养与生物多样性保护生态功能区”。 ①土地利用类型 根据现场调查可知，项目道路、管网沿线占地土地利用现状类型为以未利用地为主，属于规划中的交通运输用地。 ②陆生生物调查 根据调查，在本工程的评价范围内，无自然保护区、风景名胜区。项目沿线已成为人居与工作环境，人为活动频繁。项目周边地势平坦，区内现状植被主要为杂草等广遍品种，未发现珍稀、特有、濒危品种和其他需要保护的物种。河道两侧多为空地、绿地，缺少景观层次。生境结构较单一，植被以人杂草灌木为主，动物以蛇、鼠、燕子等为主；河道内主要为自然生长的杂草为主，景观生态环境较差，同时也没有需要特殊保护的珍稀动植物物种。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目，根据现场调查，项目拟建道路占地为空地，所在地没有发现与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

| 生态环境保护目标 | 本项目位于甘肃省临夏回族自治州广河县，所在地周围无自然保护区、野生动植物栖息地、特殊景观、历史文化遗迹等环境敏感要素。评价区无重点保护生态品种及濒危生物物种，也无文物古迹等人文景观。根据建设项目所处地理位置和当地的自然环境、社会环境功能以及本区域环境污染特征，其主要环境保护目标见表3-6~表3-8，项目敏感点及周边概况见附图5所示。 表3-6 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 所在路段、桩号（里程）; 相对道路中心线方位; 相对道路中心线距离/m; 高差/m; 敏感建筑物情况. X; Y. 兴达花园; -235; 0; 居住区; 350户; 环境空气二类区; K1+400; W; 235; +0.2; 高层混凝土结构，面向道路红线. 火红小学; -53; 0; 文化区; 在校师生约1200人; K1+400; W; 153; +0.1; 3层混凝土结构，面向道路红线. 红火村; -76; 0; 居住区; 3户; K1+400; W; 76; +0.1; 1层砖瓦结构，面向道路红线. 红火村; -142; 215; 居住区; 40户; K1+400; NW; 258; +3.3; 1层砖瓦结构，面向道路红线. 红火村; 0; 227; 居住区; 120户; K0+804~K1+381; N; 227; +0.3; 1层砖瓦结构，面向道路红线. 武装警察支队临夏支队执勤一大队; -38; 46; 办公区; 300人; K1+400; NW; 60; +1.0; 3层混凝土结构，面向道路红线. 城关镇; -133; -146; 居住区; 4户; K1+400; SW; 198; -1.2; 1层砖瓦结构，背向道路红线. 城关镇; 0; -325; 居住区; 100户; K0+973~K1+400; S; 325; -1.5; 1层砖瓦结构，面向道路红线. 广河县消防救援大厦; 0; -155; 办公区; 120人; K0+819~K1+108; S; 155; -1.7; 高层混凝土结构，面向道路红线. 广盛北岸公馆（在建）; 0; 51; 居住区; 暂无入住住户; K0+874~K0+515; N; 51; +0.3; 高层混凝土结构，面向道路红线. 潘家村; 0; -313; 居住区; 80户; K0+000~K0+190; S; 313; -1.7; 1层砖瓦结构，面向道路红线. 潘家村; 112; -162; 居住区; 2户; K0+000; SE; 197; -1.8; 1层砖瓦结构，背向道路红线. 李家河村; 0; 296; 居住区; 120户; K0+000; N; 296; -0.1; 1层砖瓦结构，背向道路红线. 表3-7 声环境保护目标一览表 名称; 类型; 规模; 环境功能区; 所在路段、桩号（里程）; 相对道路红线方位; 相对道路红线距离/m; 与路基相对高差/m; 建筑物结构; 朝向; 层数. 火红小学; 文化区; 在校师生约1200人; 声环境2类区; K1+400; W; 138; +0.1; 混凝土结构; 面向道路红线; 3层. 火红村; 居住区; 3户; K1+400; W; 61; +0.1; 砖瓦结构; 面向道路红线; 1层. 武装警察支队临夏支队执勤一大队; 办公区; 300人; K1+400; NW; 45; +1.0; 混凝土结构; 面向道路红线; 3层. 城关镇; 居住区; 4户; K0+973~K1+400; SW; 183; -1.2; 砖瓦结构; 背向道路红线; 1层. 广盛北岸公馆（在建）; 居住区; 暂无入住住户; K0+874~ K0+515; N; 35; +0.3; 混凝土结构; 面向道路红线; 高层. 广河县消防救援大厦; 办公区; 120人; 声环境1类区; K0+819~K1+108; S; 140; -1.7; 混凝土结构; 面向道路红线; 高层. 潘家村; 居住区; 2户; K0+000; SE; 182; -1.8; 砖瓦结构; 背向道路红线; 1层. 表3-8 地表水环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 环境功能区; 相对道路红线方位; 相对道路红线距离/m. 广通河; 地表水; III类水体; S; 15. |
| --- | --- |

| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表3-9所示。 表3-9 环境空气污染物浓度限值 污染物; 各项污染物的浓度限值（ug/m3）; 依据. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级浓度限值. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. TSP; —; 300; 200. CO; —; 4.0mg/Nm3; 10.0mg/Nm3. 苯并[a]芘（Bap）; —; 0.0025; 0.001. 2、声环境质量标准 拟建道路红线两侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）4a类声环境功能区标准；拟建道路南侧南滨河路以南区域执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类区标准；拟建道路红线北侧35m外区域执行声环境执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类声环境功能区标准。具体数值详见表3-10所示。 表3-10 声环境质量标准 类型; 标准值LAeq(dB). 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 二、污染物排放标准 1、废气排放标准 施工期：无组织排放监控浓度限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。具体见表3-11。 表3-11 施工期废气污染物排放标准 名称; 无组织排放监控浓度限值浓度. 沥青烟; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0mg/m3. 苯并芘; 周界外浓度最高点0.008ug/m3. 运营期：本项目运营期废气为行驶的车辆排放的汽车尾气，沿路经过的轻型汽车尾气执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB18352.6-2016)中的排放限值；沿路经过的重型汽车尾气执行《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB17691-2018) 。 2、噪声排放标准 施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放限值 噪声限值dB(A); 备注. 昼间; 夜间*. 70; 55; 夜间噪声最大声级超过限制的幅度不得高于15dB（A）. 4、固体废物 施工期建筑垃圾和生活垃圾执行一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 |
| --- | --- |
| 其他 | 本项目为新建道路项目，运营期不产生污水，大气污染物主要为行驶车辆尾气，因此无需设置总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 项目施工人员雇佣沿线务工人员，不提供食宿，施工高峰期施工人员可达到50人。施工人员依托使用附近公共厕所。施工中全部使用商品混凝土和沥青砼，不进行现场搅拌，砂石由材料供应厂家运输至场地后直接摊铺。 因此工程建设过程中产生的污染物主要以施工扬尘、沥青摊铺过程烟气、施工机械设备产生的尾气、施工噪声以及施工固废等为主。此外，工程临时占地和新增部分永久占地及开挖过程将对区域生态环境造成一定的影响。 1、施工期大气环境影响分析 ⑴源强分析 施工阶段，对空气环境的污染主要来自道路施工扬尘、施工机械尾气、路面摊铺产生的沥青烟气以及PE管道热熔废气。 ①施工扬尘 扬尘是施工期大气污染源的主要来源，对整个施工期而言，主要集中在施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力产生的尘粒再悬浮而造成，其中装卸车辆运输扬尘最为严重。 A、露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些材料需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q＝2.1(V50—V0)3e-1.023w 式中：Q——起尘量，kg／t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表4-1。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 因此，堆料场也应做好洒水保湿抑尘工作，对易起尘的物料不能露天堆放，此外，在选择施工作业场地时应尽量选择较开阔的区域，远离社区或其它人群活动较多的地方，以尽量减小施工扬尘对周围人群健康的影响。土方填筑也将产生少量的扬尘，这部分扬尘主要与施工机械运动幅度大小以及当时的天气条件有关，一般较难估算。 B、车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表4-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·km 粉尘量 车速; 0.1(kg/m2）; 0.2(kg/m2）; 0.3(kg/m2）; 0.4(kg/m2）; 0.5(kg/m2）; 1.0(kg/m2）. 5(km/h); 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关。 ②施工机械尾气 在地面开挖、路堤填筑等施工中，由于使用柴油机等设备，将有少量的燃油废气产生，主要污染物是SO2、NO2、CO等。由于废气量较小，同时废气污染源具有间歇性和流动性，且施工现场均较开敞，有利于空气扩散，对局部地区的环境空气影响较小。 ③沥青烟气 根据北京公路所在京津唐大羊坊沥青摊铺施工过程测点结果，不同型号的摊铺设备沥青烟产生浓度见4-3。 表4-3 不同型号的摊铺设备沥青烟产生浓度 序号; 采用设备类型; 沥青烟排放浓度范围（mg/m3）. 1; 西安筑路机械厂M3000型; 12.5~15.5. 2; 德国维宝WKC100型; 12.0~16.8. 3; 英国派克公司M36型; 13.4~17.0. 根据上表，如采用先进的沥青摊铺设备，在设备正常运行时，沥青烟排放浓度范围在12.0~17.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16397-1996）的沥青烟排放限值（75mg/m3）。 另根据调查，摊铺设备下风向（风速1m/s左右）大气中其他主要污染物浓度见表4-4。 表4-4 摊铺设备下风向大气中其他主要污染物浓度 污染物; 下风向距离; 无组织排放监控浓度限值. 1m; 5m; 25m; 50m; 80m; /. 苯并（a）芘（ug/m3）; 1.306; 1.012; 0.052; 0.026; 0.001; 0.008. 颗粒物（mg/m3）; 3.744; /; 1.630; 0.785; /; 1.0. NOx（mg/m3）; /; 0.064; /; /; /; 0.12. 由上表可知，摊铺设备下风向80m以内苯并[α]芘超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，颗粒物在25m以内超标，NOx能够达标。 因此，本环评要求本次建设项目必须采用全封闭式沥青摊铺车进行作业，并选用除尘效率较高的设备。 ④管道热熔废气 PE管主要成分为聚乙烯，聚乙烯在加热过程（210℃）主要产生甲醛、不饱和烃、有机酸、有机氯化物、CO等，产生的量较少以无组织形式排放。 ⑵大气影响分析 ①施工扬尘 A、道路、管线施工 路面施工扬尘：路基开挖、填筑等施工过程，均会产生扬尘；此外，清理地面时产生的垃圾、路基挖方产生的泥土，如果不及时清运，将因风起尘，产生环境污染。接着是摊铺路面基层，路面基层往往会采用容易起尘的灰土。施工现场装卸等施工活动也会增加扬尘。管线施工过程中，挖掘出来的泥土在回填之前，如管理不当，会对周围环境空气造成影响。此外，道路后期铺设过程中，道路沥青刨铣以及地面工程路基等施工过程中同样会产生扬尘，对道路两侧的敏感点产生影响，须在施工过程中做好洒水降尘工作，减轻对沿线敏感点的影响。本次工程外购商品砼和预制件，只进行钢筋绑扎、模板安装及浇筑，养护采用自然养护，只有材料装卸、堆存、车辆运输时产生的扬尘及尾气。 因此，需加强对施工阶段的管理，勤洒水，采取覆盖等方式，以减少扬尘的产生。 B、车辆二次扬尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-5为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车行使道路扬尘的最有效手段。 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4~5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表4-6。当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。 表4-5 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·km 粉尘量 车速; 0.1(kg/m2）; 0.2(kg/m2）; 0.3(kg/m2）; 0.4(kg/m2）; 0.5(kg/m2）; 1.0(kg/m2）. 5(km/h); 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 表 4-6 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP 浓度 (mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. C、施工扬尘污染防治 对工程施工现场扬尘治理，建筑工程施工全过程中，施工现场一律落实施工现场围挡、物料堆放覆盖、工地路面硬化、工程车辆冲洗、拆迁湿法作业、渣土车限高密闭、裸露地面绿化、高空作业控尘措施。具体措施如下： 施工场地内配备一台洒水车，保障施工场地内运输道路每天洒水4～5 次； 施工期间控制运输车辆行驶路线，最大程度减轻施工场地地面破碎度，可从源头降低扬尘的产生； 加强施工车辆清洁，定期对施工车辆进行清洗，减少施工运输车辆造成二次扬尘的产生； 加强施工运输车辆管理，防止运输车辆因超载、超速行驶等造成运输车辆物料溃散等造成二次扬尘的产生； 加强物料运输管理，土料及运输散装材料的车辆应加篷布遮盖，保证车辆密封； 施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡（其边界设置高度2.5m以上），对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌，严禁敞开式作业。围挡底部应设置 30cm 防溢座，防止泥浆外漏； 易起尘物料采取袋装覆盖等措施，严禁高空抛撒作业，施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或其他有效的防尘措施； 禁止现场搅拌混凝土、砂浆，物料堆放点、开挖的土石方、裸露地面必须覆盖、硬化、绿化； 工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，要采取铺设钢板、铺设水泥混凝土、铺设沥青混凝土、细石等有效的防尘措施，作业区必须进行地面硬化，并保持道路清洁。 进出拉运物料、渣土等车辆装载高度不得超过车斗高度，车斗必须用篷布遮盖严实，蓬布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。石料、砂料运输应封闭运输，严禁抛洒遗漏。 建筑垃圾应在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘或其他有效的防尘措施；不能按时完成清运的土方，在工地内堆置超过一周的，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。对楼层、脚手架、高处平台等进行建筑残渣及废料清理时，应采用洒水降尘措施，禁止采用翻竹篱笆、板铲拍打、空压机吹尘等手段。建筑内部清理时，提前一天将建筑内地面洒水湿润，尽量减少浮灰飞扬，避免污染空气。 四级及以上大风来临前，建筑施工裸露地面全部洒水，渣土运输车辆停止运输。遇有4级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。 ②路面铺摊沥青烟气 本工程路段采用沥青混凝土路面，并利用道路养护或工程附近商购的商业沥青，因此沥青烟气主要产生于路面铺浇阶段。 根据以往的调查和监测资料，沥青摊铺时的沥青烟气污染相对熔融烟气是很小的，铺浇沥青混凝土路面时会散发(即无组织排放)少量沥青烟气，主要污染物为THC(烃类)、酚和苯并(a)芘以及异味气体，其污染影响范围一般在周边外50m之内以及在距离下风向100m左右。因此，当道路建设工地靠近住宅、学校时，沥青铺浇时，应避开风向针对附近居民区等环境空气敏感点的时段，以免对人群健康产生影响。 本环评要求本次建设项目必须采用全封闭式沥青摊铺车进行作业，并选用除尘效率较高的设备。 此外，沥青摊铺时的沥青烟气也可能对施工人员造成一定程度的影响。因此也要注意加强对操作人员的防护。 ③管道热熔废气 PE管热熔连接产生的有机气体随时间的增加空气中的含量逐渐降低。其产生量与使用量、产品性质等因素有关。由于本项目管线工程范围较广，该类气体产生点极其分散，回收难度大，且因其产生量极少，无组织排放对大气中相关污染物的贡献量较少，因此对大气环境影响不大。 2、施工期水环境影响分析 ⑴废水产生量 施工期废水包括施工废水和管道试压废水。 ①施工废水 施工废水主要为施工机械与施工车辆冲洗废水。冲洗废水经临时沉淀池沉淀后用于道路洒水降尘，经场地吸收和蒸发逸散后对周围环境影响较小。 ②管道试压废水 管道试压废水主要污染物因子为SS，浓度值小于30mg/L，管道分段试压，每段试压管道长度为500m，废水量以0.1m3/m计，则项目管道试压废水产生量为50m3，废水经沉淀池收集沉淀后用于施工场地降尘。 ⑵废水对广通河的影响及防治措施 本项目涉及河流为广通河，位于拟建项目南侧，施工期间应采取严格的管理措施，严格控制污染物进入。本次评价要求施工单位在施工中严格控制施工废水和管道试压废水的收集，禁止施工过程产生的废水进入广通河水体中；施工临时用砂石料、渣土临时堆放时设置覆盖和围挡措施，避免形成局部水士流失并造成河流的悬浮物浓度增加。 针对项目施工过程，结合实际情况，环评要求施工期在该工程施工时主要采取如下污染防治措施： ①严格控制工程施工界限，严禁越界施工； ②项目区河道附近施工必须设围挡； ③严格落实施工固体废物管理和处置措施，严禁弃土、生活垃圾进入广通河； ④加强管理，提高施工人员环保意识，严禁施工人员乱丢废弃物进入广通河。 ⑤施工临时用砂石料、渣土临时堆放时设置覆盖和围挡措施，避免形成局部水士流失并造成河流的悬浮物浓度增加。 采取以上措施后，施工废水对该区域水环境的影响较小。 3、施工期声环境影响分析 ⑴噪声源强分析 本工程施工期噪声主要来源于施工机械和施工车辆，产生噪声污染的施工过程主要包括土建施工以及施工运输。 在前期场地平整中，一般使用推土机、装载机等；路基路面等土建施工中主要施用液压挖掘机、压路机、摊铺机、混凝土泵等；预制件一般使用吊机、切割机、运输车辆等。 在上述噪声影响行为中，基础作业、运输车辆交通噪声是最主要的。 表4-7 主要施工机械不同距离处的噪声级单位：dB(A) 机械名称; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 装载机; 90; 84; 78; 72; 70; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 推土机; 86; 80; 74; 68; 66; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. 打桩机; 95; 89; 83; 77; 75; 73.4; 71; 69; 65.5; 63. 压路机; 86; 80; 74; 68; 66; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. 切割机; 90; 84; 78; 72; 70; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 起吊机; 90; 84; 78; 72; 70; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 摊铺机; 87; 81; 75; 69; 67; 65.5; 63; 61; 57.5; 55. 空压机; 86; 80; 74; 68; 66; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. 搅拌机; 87; 81; 75; 69; 67; 65.5; 63; 61; 57.5; 55. 液压挖掘机; 89; 83; 77; 71; 69; 67.4; 65; 63; 59.5; 57. 泥浆泵; 95; 89; 83; 77; 75; 73.4; 71; 69; 65.5; 63. 混凝土输送泵; 88; 84; 78; 72; 68; 66.4; 64; 62; 58.5; 56. 重型运输车; 90; 84; 78; 74; 72; 70.5; 68; 66; 62.5; 61. 施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。 ⑵声环境影响评价 根据噪声源分析，噪声污染最严重的施工机械为钻孔机、装载机、重型运输车辆等，单台机械最大影响范围昼间约30m，夜间达300m以上。一般情况下，除钻孔机、摊铺机，在路基施工中常常使用到这些施工机械，而其它施工机械施工噪声则相对较低。在施丁实际过程中可能出现多台机械同时在一处作业，根据计算施工机械同时作业昼间噪声影响范围约150m，夜间则更远。施工机械设备运行时会产生较强烈的噪声，对附近声环境敏感点的生活环境产生不利影响。本项目合理安排施工时间，严禁夜间施工，选用低噪声设备，项目施工期噪声对附近声环境敏感点影响较小。 ⑶施工噪声防治措施 ①合理选择施工机械设备 施工单位应尽量选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用；对排放高强度噪音的施工机械，应在靠近敏感点一侧设置隔声挡板或吸声屏障，减少施工噪声对环境的影响。 ②采用新型路面材料进一步降低交通噪声； ③该路段两侧居民点、学校等较多，应合理安排施工作业时间，禁止两考期间和夜间22:00～次日6:00进行施工作业。由于施工工艺上的连续性或者其他特殊原因，需夜间连续施工的，施工单位必须事先持建设行政主管部门出具的证明，报经环境保护行政主管部门审查同意后，并公告周围居民，方可夜间施工； ④合理科学布局施工现场是减少施工噪声的主要途径，如将施工现场的固定振动源相对集中，以减少影响的范围。 ⑤对高噪声源机械设备施工人员加强防护，如配备耳塞、轮流作业等； ⑥加强施工期间现场管理，施工运输车辆经过的主要交通干道和施工道路，要求车辆限速行驶，并禁止在这些路段鸣笛。对施工机械操作工人及现场施工人员，按劳动卫生标准控制作业时间，同时采取个人防护措施，如戴隔声耳塞、头盔等。 4、施工期固废环境影响分析 ⑴施工期固废产生分析 项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。 ①建筑垃圾 建筑垃圾主要产生与水稳材料、亮化工程等产生的建筑垃圾，产生量为1984m3，运至当地住建部门规定的处置场所处置。 ②生活垃圾 项目施工场地内生活垃圾采用袋装化统一收集，收集后运至当地环卫部门指定地点处置。 ⑵施工期固废对广通河影响分析 项目施工过程会产生建筑垃圾和施工人员生活垃圾，由于道路施工区域位于广通河北侧，距离河道较近，因此施工过程必须做到建筑垃圾和生活垃圾及时清运。严禁生活垃圾随意丢弃并进入水体，生活垃圾必须做到日产日清。建筑垃圾当日不能清运的必须集中堆放，采取覆盖并设置围挡措施，避免对河道水质产生影响。 综上，项目施工期固体废物处置情况对周边环境影响较小。 5、生态影响分析 项目施工期对生态环境的影响主要体现在施工场地生态环境影响和对周边动植物的环境影响。本次评价将从土地利用、水土流失、动植物以及生态景观等方面进行分析。 （1）对土地利用的影响 本项目用地红线内土地的规划性质为道路与交通设施用地。永久占地及临时占地不涉及基本农田及生态红线管控区域。 本项目拟布设临时施工场地1处，占地面积为200m2；临时占地面积约200m2。占地土地现状均为未利用地。临时用地在主体工程施工完毕后做好植被恢复、防止水土流失，可逐步恢复至原有功能。 综上所述，工程建设对区域土地利用影响较小。 （2）对植被的影响 施工期对植被的影响包括开挖土方、材料运输等活动中施工机械、车辆、人员践踏等对土壤的扰动和植被的破坏。根据现场勘查，施工过程中受到项目直接影响的植被类型主要是人工植被和次生植被，非评价区特有植被，项目的实施不会造成区域种植被类型的消失。 本项目临时用地在工程结束后将恢复至原用地类型，施工完成后，随着道路两侧绿化措施的实施，评价区内植被面积将得到恢复。此外，通过施工期的合理管控措施，可以有效减少施工期对区域植被的影响。 （3）对陆域动物的影响 施工期间，对动物的活动有一定的影响，由于受到施工噪声的惊吓，鸟类和兽类将远离原来的栖息地，但它们会迁移到非施工区，对其生存不会造成威胁，当临时征地区域的植被恢复后，它们仍可回到原来的领域。且项目沿线处于人类开发活动范围内，区域生态系统敏感度低极少有野生动物出没，施工对动物的影响较小。 （4）对水生生态的影响 本项目不进行涉水作业，施工废水处理不当可能会对工程区域水环境产生污染，只要建设过程做好施工废水的收集处置措施后不会对项目南侧广通河水质产生影响。 （5）对水土流失的影响 本项目建设过程中，对路基的开挖和填筑将会使原始地形产生较大的变化，造成水土流失。路基开挖期间，顶面会直接暴露，路两侧的挖方边坡的坡面也有所增加，坡面上所有的植被受到破坏，在短时间内为裸露土质边坡，坡面侵蚀易出现沟蚀，受降雨的影响形成水土流失；路基填筑会形成一定坡度和坡面，易产生面蚀和沟蚀，侵蚀强度随着填方高度的增加而加强，在雨水的直接侵蚀之下而形成面蚀，遇强暴雨会则可能发生严重的沟蚀甚至导致坡面崩塌。 水土流失期主要发生在施工期。工程施工结束后，因施工引起水土流失的各项因素在逐渐消失，地表扰动停止，随着时间的推移，施工区域水土流失达到新的平衡，但植被恢复是一个缓慢的过程，自然恢复期仍有一定量的水土流失。因此，应根据施工中不同阶段的自然环境特点和工程特点，采取工程与植物措施结合的手段控制整个工程过程中的水土流失。 （4）施工期景观影响分析 景观是构成视觉图案的地貌和土地覆盖物，是人们对诸如自然景物和城市建筑物等环境因素审美的综合反映。依据土地利用状况的差异，沿线景观可分为人工林地等自然景观，以及村镇居住等其他用地。在施工期间由于植被的破坏，沿线将成为缺乏植被的裸地，破坏沿线两侧生态景观的连续性，这一改变对沿线的景观会造成不利影响，但随着施工期的结束，景观将会得到逐步的恢复和改善。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、大气环境影响分析 ⑴源强分析 根据原环境保护部、国家质检总局发布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，自2020年7月1日起，我国全面实施国Ⅵ排放标准。车辆单车排放因子参照以下三个有关机动车排气污染物限值标准中的Ⅵ阶段标准的汽油车和柴油车的平均值。根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）中表2中“I型实验排放限值。 汽车尾气污染物限值排放因子见表4-8。 表4-8 车辆汽车尾气污染物限值排放因子一览表 阶段; 车辆类别; 测试质量 （TM/kg）; 限值（单位：mg/km，PN 除外）. Ⅵ; 第一类车; 一; 全部; CO; THC; NMHC; NOx; N2O; PM; PN(1)/ （个/km）. 700; 100; 68; 60; 20; 4.5; 6.0×1011. 第二类车; Ⅰ; RM≤1305; 700; 100; 68; 60; 20; 4.5; 6.0×1011. Ⅱ; 1305＜RM≤1760; 880; 130; 90; 75; 25; 4.5; 6.0×1011. Ⅲ; 1760＜RM; 1000; 160; 108; 82; 30; 4.5; 6.0×1011. 备注（1）：2020年7月1日前，汽油车过度限值为6.0×1012个/km. 本工程计划于2022年底通车，国家机动车污染物排放执行第六阶段限值标准（国Ⅵ标准），车辆单车排放因子参照上表中的国Ⅵ标准的最大限值，项目车辆单车排放因子见表 4-9。 表4-9 车辆单车排放因子：mg/辆.m 平均车速（km/h）; 50; 60; 70; 80; 90; 100. 小型车; CO; 11.52; 8.71; 6.58; 5.43; 3.76; 2.84. THC; 1.34; 1.11; 1.00; 0.87; 0.77; 0.66. NOX; 0.23; 0.31; 0.39; 0.49; 0.51; 0.53. 中型车; CO; 10.57; 9.17; 8.67; 8.92; 10.00; 12.18. THC; 2.23; 1.82; 1.61; 1.48; 1.38; 1.33. NOX; 0.63; 0.74; 0.84; 0.97; 1.03; 1.09. 大型车; CO; 0.65; 0.55; 0.51; 0.49; 0.52; 0.59. THC; 0.43; 0.37; 0.33; 0.30; 0.28; 0.28. NOX; 1.72; 1.73; 1.83; 2.42; 2.58; 3.03. 通过上述源强公式计算出本项目建成运营后环境空气污染物排放源强。本评价所预测的评价因子为CO、THC、NOx。 根据各路段汇总分车型交通量预测结果，结合采用以上公式，各路段运营期运营车辆尾气中污染物排放源强计算结果见表4-10。 表4-10 本项目运营期排放源强预测值单位：mg/s•m 预测时段 路段; 2023; 2031; 2042. CO; NOX; THC; CO; NOX; THC; CO; NOX; THC. 北滨河路（李家河至火红段）; 1.93; 0.14; 0.30; 3.88; 0.28; 0.61; 4.52; 0.32; 0.71. ⑵影响分析 项目营运后对环境空气的污染主要是汽车尾气污染，各种运输车辆排放的汽车尾气中含有一氧化碳、氮氧化物和总烃等污染物；我国汽车制造业执行的尾气排放标准日趋严格；根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016），项目建成营运后，全国范围内主要执行第Ⅵ阶段标准，近、中、远期为国Ⅵ标准，汽车尾气排放量将进一步减少。随着我国汽车制造业汽车尾气排放控制技术不断进步和排放标准的进一步提高，汽车尾气对区域环境空气质量的影响将进一步减小。 汽车尾气污染可以通过加强项目沿线绿化、控制车速及流量以及不断采用清洁能源加以缓解。营运期汽车尾气对沿线区域环境空气质量影响不大。 2、水环境影响分析 项目运营期不产生废水，主要为路面雨水径流。国内外研究表明，机动车路面雨水中污染物的浓度与路面行驶机动车流量、机动车类型、降水强度、降雨周期、道路性质及机动车燃料性质等多项因素有关，路面雨水中污染物浓度大小随降雨时间经历由大到小的变化过程，污染物的浓度在0-15分钟内达到最大，最后逐渐降低，在降雨后一小时趋于平稳。项目运营期产生的路面雨水经雨水管网收集后接入北滨河路雨水管网，最后进入广河县污水处理厂处置，运营期路面雨水对周围水环境影响可接受。 3、声环境影响分析 项目运营期噪声主要是道路行驶的车辆噪声（包括机动车发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动和制动噪声等）。项目沿线声敏感点为火红小学、红火村、武装警察支队临夏支队执勤一大队、城关镇、广河县消防救援大厦、广盛北岸公馆（在建）、潘家村等，根据运营期噪声环境影响预测结果，项目沿线红线外200m范围内，部分敏感点的运营中期、运营远期的夜间噪声在部分敏感点处会出现超标现象，建设单位在采取相关噪声治理措施后，项目运营期噪声对周围环境影响可以接受，具体见声环境影响专项评价章节内容。 4、固废环境影响分析 运营期固体废物主要来自车辆、行人产生的生活垃圾，产生量较小，道路运营后统一交由当地环卫部门清理，对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 项目道路沿线周边主要为村庄、居民小区、企业等，在本项目建成后，将对道路路面进行铺设沥青、行道树种植，不会对区域自然体系生态完整性和区域景观结构造成破坏性影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、起终点论证 ⑴设计起点 本项目路线起点的选择在遵循《广河县总体规划（2012 年-2030 年）》的基础上，经实际调查，本项目设计起点无选择性，起点位置唯一。起点位于潘李路广通河大桥北岸桥头，接潘李路预留平交口，与规划路网一致。 ⑵设计终点 根据《广河县城总体规划（2012 年-2030 年）》及《广河县城综合交通规划（2012-2030）》，结合广河县北滨河路建设、通车情况，潘李路至火红沟段尚未建设，通行条件较差，因此本项目设计终点选择在火红沟小桥桥头，顺接北滨河路是合理的，终点位置符合县城规划。 2、路线方案比选 本工程道路路线方案遵循《广河县城总体规划（2012 年-2030 年）》，路线起点位于潘李路广通河大桥北岸桥头，平交接潘李路预留平交口，终点选择在火红沟小桥桥头，顺接北滨河路。路线总体由东向西布设；本次设计路线按照规划布设，路线方案唯一。 3、临时用地合理性分析 本项目临时用地为施工场地，位于道路终点处北侧一处未利用地，占地面积为200m2。根据《广河县城总体规划（2012-2030） 中心城区土地使用规划》，该占地属于“商业居住混合用地”，临时用地在施工结束后进行恢复，随着施工结束，该部分占地将不再使用，因此占地合理。 临时用地与广河县总体规划符合性见附图6所示。 4、选址环境合理性分析 本项目道路选址位于甘肃省临夏回族自治州广河县，路线起点位于潘李路广通河大桥北岸桥头，接潘李路预留平交口，终点选择在火红沟小桥桥头，顺接北滨河路。路线大体沿现有河堤由东向西布设，经现场踏看，距道路红线最近敏感点位于道路西北侧45m，本项目建成后对周围总体环境影响程度较轻，选址符合环境保护要求。 项目的选址可行性分析见表4-11。 表4-11 选址环境可行性分析 序号; 项目; 合理性分析. 1; 交通条件; 项目区域有完善的路网，拟建道路起点接潘李路、终点接北滨河路. 2; 场地现状; 场地基本平整. 3; 供水; 项目区已有完善的供水管网，项目建成后供水管网直接接入潘李路和北滨河路现成供水管网即可. 4; 供电; 项目建成后道路交通设施用电由当地电网供给. 5; 周围环境敏感点; 项目最近敏感点位于道路红线西北侧45m处. 6; 饮用水源保护区; 无. 7; 自然保护区; 无. 8; 风景名胜区; 无. |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 ⑴施工扬尘（包含施工现场扬尘、车辆通行扬尘） 为避免施工期扬尘对区域空气环境质量及周边居民产生较大影响，施工单位应在施工过程中采取定期洒水降尘措施；对施工过程产生的建筑垃圾要日产日清，禁止露天存放；施工物料由原料供应单位运送至施工场地直接使用，弃土运至弃土场堆放，旧路面破除产生的建筑垃圾运至当地部门规定的建筑垃圾处理场。运输渣土、砂石等散体废料的车辆，应该有覆盖、密闭等措施，避免撒漏，减少运输过程产生的扬尘量。同时，必须严格按照《甘肃省大气污染防治条例》中的相关要求制定如下污染防治措施： 对工程施工现场扬尘治理，建筑工程施工全过程中，施工现场一律落实施工现场围挡、物料堆放覆盖、工地路面硬化、工程车辆冲洗、拆迁湿法作业、渣土车限高密闭、裸露地面绿化、高空作业控尘措施。具体措施如下： 施工场地内配备一台洒水车，保障施工场地内运输道路每天洒水4～5 次； 施工期间控制运输车辆行驶路线，最大程度减轻施工场地地面破碎度，可从源头降低扬尘的产生； 加强施工车辆清洁，定期对施工车辆进行清洗，减少施工运输车辆造成二次扬尘的产生； 加强施工运输车辆管理，防止运输车辆因超载、超速行驶等造成运输车辆物料溃散等造成二次扬尘的产生； 加强物料运输管理，土料及运输散装材料的车辆应加篷布遮盖，保证车辆密封； 施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡（其边界设置高度2.5m以上），对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌，严禁敞开式作业。围挡底部应设置 30cm 防溢座，防止泥浆外漏； 易起尘物料采取袋装覆盖等措施，严禁高空抛撒作业，施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或其他有效的防尘措施； 禁止现场搅拌混凝土、砂浆，物料堆放点、开挖的土石方、裸露地面必须覆盖、硬化、绿化； 工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，要采取铺设钢板、铺设水泥混凝土、铺设沥青混凝土、细石等有效的防尘措施，作业区必须进行地面硬化，并保持道路清洁。 进出拉运物料、渣土等车辆装载高度不得超过车斗高度，车斗必须用篷布遮盖严实，蓬布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。石料、砂料运输应封闭运输，严禁抛洒遗漏。 建筑垃圾应在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘或其他有效的防尘措施；不能按时完成清运的土方，在工地内堆置超过一周的，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。对楼层、脚手架、高处平台等进行建筑残渣及废料清理时，应采用洒水降尘措施，禁止采用翻竹篱笆、板铲拍打、空压机吹尘等手段。建筑内部清理时，提前一天将建筑内地面洒水湿润，尽量减少浮灰飞扬，避免污染空气。 四级及以上大风来临前，建筑施工裸露地面全部洒水，渣土运输车辆停止运输。遇有4级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。 ⑵沥青烟 本项目道路采用沥青土路面，沥青混合料不在现场搅拌，施工过程使用的沥青混合料从附近沥青拌合站外购，项目不涉及沥青混合料拌合产生的沥青烟气，沥青混合料在运输和路面摊铺过程中需要严格遵循以下环保要求： ①采用密闭式罐装车运输，运输车厢侧板前后及底板必须加保温棉； ②运输车在拌合站装料时，应前后中移动三次装料，从而减少沥青混合料的离析现象，并且不得将混合料溢出车外，装料的最高高度不得超过车厢的最高高度； ③在摊铺过程中，运输车10~30cm处停车，不得撞击铺摊机。应缓慢卸料不得将料溢出摊铺机接料口，并在此过程中挂空档，稍点刹车，靠摊铺机推动前进； ④在运输过程中，必须按照规定的时间和线路运输。 ⑶施工机械、运输车辆废气 本项目施工场地开阔，扩散条件良好，施工过程中应加强维护运输车辆及施工机械，确保设备、车辆正常运行。 2、施工期水环境保护措施 施工期土方外运车辆携带松散泥土，结合《甘肃省大气污染防治条例》和《甘肃省扬尘污染防治管理办法》，运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场，本项目对进出施工场地的车辆进行冲洗干净后方可驶离施工场地，禁止车辆带泥及渣土上路。本项目不设置车辆维修场地，车辆冲洗废水和管道清管试压废水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地洒水、抑尘，经路面吸收和自然蒸发无排放。 3、施工期声环境保护措施 施工期间内，应对敏感路段尽可能选择在8:00~12:00和14:00~19:00 之间施工作业，杜绝午休和夜间（22:00~6:00）作业。本项目施工期应采用以下噪声污染防治措施： ①合理选择施工机械设备 施工单位应尽量选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用；对排放高强度噪音的施工机械，应在靠近敏感点一侧设置隔声挡板或吸声屏障，减少施工噪声对环境的影响。 ②采用新型路面材料进一步降低交通噪声； ③该路段两侧居民点、学校等较多，应合理安排施工作业时间，禁止两考期间和夜间22:00～次日6:00进行施工作业。由于施工工艺上的连续性或者其他特殊原因，需夜间连续施工的，施工单位必须事先持建设行政主管部门出具的证明，报经环境保护行政主管部门审查同意后，并公告周围居民，方可夜间施工； ④合理科学布局施工现场是减少施工噪声的主要途径，如将施工现场的固定振动源相对集中，以减少影响的范围。 ⑤对高噪声源机械设备施工人员加强防护，如配备耳塞、轮流作业等； ⑥加强施工期间现场管理，施工运输车辆经过的主要交通干道和施工道路，要求车辆限速行驶，并禁止在这些路段鸣笛。对施工机械操作工人及现场施工人员，按劳动卫生标准控制作业时间，同时采取个人防护措施，如戴隔声耳塞、头盔等。 本项目在施工期采取上述噪声污染防治措施，可将施工期对周围敏感点的噪声影响控制在最低水平。 4、施工期固体废物环境保护措施 项目施工期对固体废物应按下述方式处置： ①建筑垃圾 本项目产生的建筑垃圾量为1984m3，运至当地住建部门规定的处置场所处置。 ②生活垃圾 项目施工场地内生活垃圾采用袋装化统一收集，收集后运至当地环卫部门指定地点处置。 5、施工期生态环境保护措施 本项目为道路建设项目，对生态环境的影响主要在施工期，项目施工期对生态影响对的减缓措施如下： ①加强占地的管理与保护，精心设计，合理规划布局，严禁红线外占地； ②尽量减小土石开挖量及地表裸露面积，合理选择弃土暂存场地，并制定弃土的防护措施，严禁不合理堆放； ③合理安排施工季节和时段，尽量避开汛期，减少雨水溅蚀作用； ④施工结束后对道路两侧进行绿化，通过种植景观树的措施，对施工场地进行生态恢复。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期大气环境保护措施 本项目建成后道路周边开阔，车辆行驶产生的扬尘扩散条件良好，运营期加强对道路的养护，使道路平整、清洁，可以减轻道路扬尘污染。 2、运营期水环境保护措施 项目运营期不产生废水，也不涉及向河道取水。运营期对水环境的影响主要是雨水路面径流。雨水路面径流是具有单一地表使用功能的地表径流，且不属于污水，可直接排放。实际排水过程中，本项目道路雨水通过道路排水管网接入北滨河路雨水收集管网。 3、运营期声环境保护措施 本项目声敏感点为火红小学、红火村、武装警察支队临夏支队执勤一大队、城关镇、广河县消防救援大厦、广盛北岸公馆（在建）、潘家村等。根据噪声预测结果，针对本项目实施后噪声超标现象，本次环评提出如下措施。 ⑴道路两侧人行道绿化主要种植高大乔木为主； ⑵后期运营过程中保持路面平整，及时对道路路面破损处进行修补； ⑶在噪声预测值较高的广盛北岸公馆、红火村、红火小学途径路段设置禁鸣标志； ⑷在噪声超标的广河县消防救援大厦处，根据调查该敏感点已安装隔声门窗，对交通噪声的防治效果较好，因此不再单独设置相应的措施。 4、运营期固体废物环境保护措施 运营期固体废物主要来自车辆、行人产生的生活垃圾，产生量较小，道路运营后统一交由当地环卫部门清理，符合环境管理要求。 5、运营期生态环境保护措施 项目道路沿线周边主要为村庄、企业等，在本项目建成后，将对道路进行绿化种植等，不会对区域自然体系生态完整性和区域景观结构造成破坏性影响，无环境保护措施。 6、运营期环境风险防范措施 ⑴环境风险源识别 随着我国交通事业的飞速发展，机动车辆不断增多，随之而来的道路交通事故也逐年攀升，道路交通事故已成为威胁人类安全的头号杀手。据有关资料统计，道路交通事故占了安全事故的80%以上。在道路交通事故中，危险化学品运输交通事故是本项目建成后的主要环境风险，可能对水体产生污染，污染类型主要有： ①车辆本身携带的汽油(柴油)和机油泄漏，并排入附近水体； ②危险化学品的运输车辆发生交通事故后，危险化学品发生泄漏，并排入附近水体； 交通事故多发的原因，有道路交通基础设施滞后以及交通管理手段落后等因素，然而主要还是交通参与者缺乏交通安全意识和遵章守法的自觉性所致。根据有关统计资料，造成交通事故以转弯冲突、直行冲突、超车冲突为主要形式，主要因素在客观上表现为交叉口事故、窄路事故和不良天气事故，主观表现为争道抢行、酒后驾车、疲劳驾驶、无证驾驶、超速超载、不合格车辆等因素所致。本项目主要风险事故来自液体危险化学品的泄漏，危险品泄漏对陆域生态系统、地表水环境及大气环境有一定的影响。 ⑵环境风险保护目标识别 ①沿线敏感点 本项目评价范围内的现状敏感点共13处，主要为居民小区、学校、办公区域及广通河等，敏感点距离道路中心线45m以上。 ②沿线敏感水体 本工程涉及水体为广通河。 ⑶风险概率分析 道路营运期运输危险化学品车辆发生引起污染的事故风险概率较小，但由概率理论，这种小概率事件的发生是随机的，若不采取措施，一旦发生对环境将造成严重的影响。因此应加强对公路运输的监管工作，做到防患于未然，采取预防措施、并制定相应的事故环境风险应急预案。 ⑷环境风险危害分析 ①对水体的环境风险分析 本项目运营后一旦运输化学危险品的汽车发生泄漏或翻车事故，导致有毒有害的危险品进入广通河，将对其水质造成一定污染，影响其水质等。 ②对沿线居民大气环境风险分析 突发性大气环境风险主要来自运输那些在常温常压下有毒有害，且易挥发的物质，大多是液化气类：主要有液化石油气、氯乙稀、丁二烯、丙烯、液氯等。由于此类物品的最大潜在危险是呈气态状向四周蔓延，如再配合以适当的气象条件，将会急速放大事故负面效应，所以这类危险化学品运输在靠近各类敏感点时一旦发生严重的交通事故，将会危胁到沿线人民群众的生产秩序和生命安全。 ⑸风险防范措施及应急预案 ①风险事故防范措施 a.建议该项目营运管理部门编制有关本路段道路交通环境风险事故应急预案，配备必要的资金、人员和器材(包括通讯器材、防护器材和处理、处置器材)，并对人员进行必要的培训和演练。 b.设加固护栏。加强的防护栏强度，建议沿线跨河桥梁采用加强型防撞护栏，防止车辆坠入河中。 c.设警示标志，加强道路的安全设施设计，在道路拐角、靠近河流路段设置“谨慎驾驶”警示牌，提醒运输危险化学品的车辆司机注意安全和控制车速。在敏感路段设警示标志，提醒司机注意安全。对于梅雨季节等交通事故多发期，尤其要加强监控。 d.一旦事故发生，应及时迅速报警，及时通知有关交警、消防、生态环境部门，立即启动项目应急预案，采取应急措施。 ②道路交通事故环境应急预案 在发生交通事故(或者由于某些环节的疏忽，导致危险化学品运输车辆进入该道路发生事故)后，为了防止由于管理体系不完善，而导致水污染事件的发生，建设单位应制定本项目的环境风险事故应急预案。同时，建设单位应建立起与地方政府及有关部门的事故通报机制和事故处理配合机制，并把本项目的环境应急预案纳入各级政府的应急救援体系之中。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资为8206.42万元，其中环保投资为72.8万元，占总投资的0.62%，项目环保投资估算见表5-1。 表5-1 本项目环保投资一览表 时期; 污染类别; 产污环节; 治理措施; 投资额（万元）. 施工期; 扬尘; 原料运输、堆放等; 施工区域设置围挡，破土区域洒水抑尘、车轮清洗、建筑材料采用防尘网覆盖; 8. 废水; 施工废水; 沉淀池（12m3）; 1. 固废; 建筑垃圾; 建筑垃圾清运; 15. 生活垃圾; 生活垃圾袋装化收集，定期清运; 2. 噪声; 施工噪声; 敏感点周边设置施工围挡（高2m）; 5. 生态; 水土流失; 开挖区域洒水压实、土方临时堆放时进行覆盖; 3. 运营期; 废气; 道路扬尘; 定期清扫; 3. 噪声; 车辆行驶噪声; 沿线设置禁鸣标志和限速标志，道路两侧绿化; 7.6. 固废处理; 道路垃圾; 环卫统一收集处理; 5. 生态; 施工场地; 地表、植被恢复; 1.2. 合计; 50.8. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工结束后对施工场地进行地表以及植被恢复 | 按照环评要求设置 | 无 | 无 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 设置1个12m3的施工废水沉淀池 | 按照环评要求设置沉淀池 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | 选用低噪声施工设备，加强机械设备保养，合理安排施工时间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 沿线设置限速、禁鸣标志； | 敏感点处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区要求 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 施工区域设置围挡、定期洒水、土方临时堆放采用防尘网覆盖 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 施工人员生活垃圾袋装化，集中收集后定期运往当地环卫部门指定地点处理。建筑垃圾运至运至当地住建部门规定的处置场所处置，不得随意丢弃。 | 按照环评要求处置 | 环卫部门定期清扫路面 | 按照环评要求处置 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 设加固护栏、设警示标志 | 按照环评要求处置 |
| 环境监测 | 施工道路两侧敏感点处颗粒物监测 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 | 无 | 无 |
|  | 施工道路两侧敏感点处噪声监测 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区 | 无 | 无 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 七、结论

项目符合国家和地方有关产业政策，符合相关规划要求。本项目的建设能进一步完善了当地路网建设，方便了附近居民的出行，具有较大的社会和环境效益。项目在建设和营运期间将对沿线环境产生一定的不利影响，营运期主要是道路上机动车行驶噪声和大气污染的影响，但只要认真执行“三同时”政策，并落实本报告提出的减缓措施后，项目的环境影响将能得到有效控制。因此，本评价认为，从环境保护的角度看，本项目的建设是可行的。